Извещение о проведении запроса котировок

Номер извещения:   28/12

Заказчик: Государственное автономное образовательное учреждение Центр повышения квалификации – Училище повышения квалификации работников со средним медицинским и фармацевтическим образованием.

Почтовый адрес заказчика: 450071, Республика Башкортостан, г. Уфа, проезд  Лесной, 3/1.

Адрес электронной почты заказчика: zpkzakupki@yandex.ru

Источник финансирования заказа: бюджет Республики Башкортостан и внебюджетные источники финансирования.

Контактный телефон/факс: (347) 232-65-30, 237-81-89

Наименование оказываемых услуг: проектирование капитального ремонта систем отопления и вентиляции здания Государственное автономное образовательное учреждение Центр повышения квалификации - Училище повышения квалификации работников со средним медицинским и фармацевтическим образованием по адресу 450071, РБ, г. Уфа, проезд Лесной, 3/1

Место оказания услуг:  450071, Республика  Башкортостан,  г. Уфа, проезд Лесной, 3/1.

Сроки оказания услуг:  не более 30 дней с момента заключения договора

Сведения о включенных расходах в цену услуги: цена включает расходы на разработку, доставку, страхование, налогов, сборов и другие, установленные законодательством, обязательные платежи.

Срок и условия оплаты: в форме безналичного денежного расчета: 100% - оплата по факту, в течение 20 банковских дней после подписания акта прием-передачи выполненных работ.

Максимальная цена договора: 306320,00 Российский рубль.

Место подачи котировочных заявок: 450071, Республика Башкортостан, г. Уфа, проезд  Лесной, 3/1, кабинет 206.

Контактный телефон/факс: (347) 232-65-30, 237-81-89. Исполнитель: Халилов Айдар Мавлетович.

Срок подачи котировочных заявок: с 10-00 «27» апреля 2012 г. до 16-00 «05» мая 2012 г. (по местному времени заказчика).

Котировочная заявка подается участником закупок заказчику в письменной форме. Комиссия по закупкам не рассматривает и отклоняет котировочные заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в настоящем извещении или предложенная в них цена поставки превышает максимальную цену, указанную в настоящем извещении.

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок цен договора составляет не ранее семи и не позднее чем через двадцать дней со дня размещения на сайте заказчика www.medupk.ru протокола, составленного по результатам закупки.

Приложение: форма котировочной заявки, техническое задание, проект договора, требования к участникам закупок.

Котировочная заявка

Дата______________________

Кому_____________________

Изучив направленный Вами запрос котировок цен, мы, нижеподписавшиеся______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование, место нахождения, (для юридического лица), Ф. И. О., место жительства (для физического лица)

Контактный телефон___________________________________________________________

Фактический адрес: ___________________________________________________________

Банковские реквизиты:__________________________________________________________

ИНН:_____________КПП_______ в лице _________________________________________, действующего на основании ___________________________________________________

предлагает оказать услуги на следующих условиях:

1. Наименование и характеристики оказываемых услуг далее указываются сведения, предусмотренные извещением о проведении запроса котировок, а также участником могут быть указаны дополнительные сведения ____________________________________

2. Цена договора  ______________________________________ рублей, в том числе НДС ___% ____________________________ рублей указывается размер НДС (либо ссылка на статью Налогового кодекса, в соответствии с которой НДС не уплачивается).

3. Сведения о расходах включенных (не включенных) в стоимость услуг указываются сведения о расходах включенных или не включенных в стоимость услуг, в том числе сведения включении/не включении расходов доставку, страхование, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Участник размещения заказа соответствует требованиям и условиям на осуществление деятельности по разработке проектной и сметной документации на выполнение технического задания на проектирование капитального ремонта систем отопления и вентиляции здания Государственное автономное образовательное учреждение Центр повышения квалификации - Училище повышения квалификации работников со средним медицинским и фармацевтическим образованием.

Участник размещения заказа согласен исполнить все условия, указанные в извещении о проведении запроса котировок, а также в проекте договора, являющемся приложением и неотъемлемой частью извещения о проведении запроса котировок.

| (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.

Котировочная заявка подается участником размещения заказа заказчику в письменной форме.

Утверждаю

Зам. директора ГАОУ Центр

повышения квалификации медработников

________________С.Б. Сабирьянов

17 апреля 2012г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проектирование капитального ремонта систем отопления и вентиляции здания Государственное автономное образовательное учреждение Центр повышения квалификации - Училище повышения квалификации работников со средним медицинским и фармацевтическим образованием по адресу 450071, РБ, г. Уфа, проезд Лесной, 3/1

| № п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общие сведения |  |
| 1.1 | Наименование работы: | Проектирование капитального ремонта систем отопления и вентиляции здания Государственное автономное образовательное учреждение Центр повышения квалификации-Училище повышения квалификации работников со средним медицинским и фармацевтическим образованием |
| 1.2 | Местонахождение объекта | 450071, Республика Башкортостан, г. Уфа, проезд Лесной, 3/1 |
| 1.3 | Заказчик | Государственное автономное образовательное учреждение Центр повышения квалификации - Училище повышения квалификации работников со средним медицинским и фармацевтическим образованием |
| 1.4 | Срок проектирования | Срок проектирования определяется договором, но не более 30 дней с момента заключения договора |
| 1.5 | Стадийность проектирования | В одну стадию: «Рабочая документация» (РД) |
| 1.6 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 2 | Исходные данные для проектирования |  |
| 2.1 | Назначение здания | Учебный корпус |
| 2.2 | Этажность | 2 |
| 2.3 | Общая площадь | 3988,6 кв.м. (в т.ч.: подвал – 320,2 кв.м.; 1 эт. – 1708,1 кв.м.; 2 эт. - 1852,1 кв.м.; тех. этаж – 108,2 кв.м.) |
| 2.4 | Общий объем | 25888 куб.м. |
| 2.5 | Описание конструктивных элементов здания | Здание 1987 г. постройки, находится на территории ГКБ №21 и по назначению приспособленное т.к. изначально являлось одним из блоков ГКБ №21. с подвалом и техническим этажом из кирпича и железобетона. Фундамент - ленточный из сб. ж/б блоков: несущие стены из кирпича, толщина стен 510-640 мм. Перекрытия из сборных железобетонных многопустотных плит, типа ПТК 63-12. Расчетная нагрузка на плиту по серии составляет 800 кг/м2 (без собственного веса). Перегородки – кирпичные. Проемы наружные – металлопластиковые с одинарными стеклопакетами, большая площадь остекления помещений библиотеки, кабинетов и аудиторий. |
| 2.6 | Характеристики существующей системы отопления и вентиляции | Теплоснабжение производится от ЦТП УТС Октябрьского района. Теплотрасса проходит по подвалу ГКБ №21. Здание ГАОУ Центра повышения квалификации медработников –конечный, тупиковый объект. В тепловом узле установлен элеватор №2 типа 40С10бкМ. Внутренняя система отопления- двухтрубная с нижней разводкой, тупиковая. Разводящие трубопроводы выполнены диаметром 50 мм. Разводка по фасадам выполнена диаметрами Ду 50, 40, 32 мм с дальнейшим уменьшением диаметров, стояки – диаметром Ду 20 мм, подводка к приборам Ду 15 мм. Установлены отопительные приборы чугунные радиаторы типа М140-АО, биметаллические радиаторы, в лекционном зале – конвекторы КН20-1,97 и КН20-0,98 в аудитории на первом этаже. Удаление воздуха производится через воздушные краны. В тепловом узле установлены три приточные системы, одна ПС1 демонтирована. Приточные системы оборудованы калориферами типа КВБ-1 П, КВБ-9П. Воздух из приточных систем подается в лекционные аудитории, библиотеку. Проектная документация по существующим системам вентиляции и отопления отсутствует, необходимо провести обследование существующих систем вентиляции и отопления. Имеется Типовой Проект «ГипроНИИздрав» № 254-1-15 Б9 без разделов ОВ, отопления, ЭС. Производительность вентиляторов неизвестна. Приточные системы автоматизированы по температуре обратной воды и расходу теплоносителя. Мощность существующего теплового узла в расчете на систему вентиляции составляет 220 кВт, температурный график 95-70 гр. С. |
| 3 | Основные требования к проектным решениям. |  |
|  | Требования к документации | Проект выполнить согласно СНиП 2.04.05-91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование», СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения», СНиП П-3-79 «Строительная теплотехника», а также других экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных норм действующих на территории Российской федерации. Технические решения, принятые в проекте, должны обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию. Проект и смета должен быть переданы заказчику в двух экземплярах на бумажном носителе и в одном экземпляре на электронном носителе. Сметы выполнить на основе сметно-нормативной базы ценообразования 2001г. в редакции 2009г. с учетом демонтажных работ. |
| 3.1 | Особые условия и требования | Все технические требования к создаваемым системам могут в процессе реализации изменяться и уточняться по согласованию между Заказчиком и Исполнителем. Все технические решения, принимаемые в ходе работы над проектом, должны согласовываться с Заказчиком на начальных этапах проектирования. |
| 3.2 | Требования к отоплению | Систему отопления предусмотреть двухтрубную, тупиковую, с нижней разводкой магистралей, 2-мя системами. Температурный режим в помещениях предусмотреть согласно СНиП 2..08.02-89*: Внутренние проектные температуры принять согласно назначению помещений. Прокладка стояков и трубопроводов в подвальных помещениях открытая на хомутах. Объемы и температуру приточного воздуха и уровень шума определить согласно СНиП и международным стандартам. Принять температурный график внутренней системы отопления 95-70 гр. С, предусмотреть установку регулятора температуры. Компенсацию тепловых потерь наружных стен обеспечить, главным образом, за счет установки у наружных стен и под оконными проемами радиаторов отопления (дополнительных). Регулирование теплоотдачи отопительных приборов осуществить клапанами RTD-N с термостатическими элементами RTD «Danfoss» или аналогичными. Выпуск воздуха предусмотреть через встроенные воздуховыпускные вентили. Для отключения приборов на обратных подводках запроектировать запорные клапаны RLV «Danfoss» и RLV-К «Danfoss», в зависимости от типа подключения радиатора (нижнего и бокового соответственно). Управление системой отопления предусмотреть ручное, автоматическое. На ответвлениях отопительной сети и на распределительных коллекторах предусмотреть запорные и балансировочные клапаны. В качестве запорных клапанов (диаметром до Ду50) предусмотреть шаровые с резьбовым соединением импортного производства. Клапаны диаметром Ду50 и более – на сварных и фланцевых соединениях. В верхних точках системы предусмотреть установку автоматических воздухоотводчиков. Все трубопроводы внутренней системы отопления выполнить согласно требований СНиП 41-01-2003. Уклоны горизонтальных трубопроводов принять не менее 0,002 в сторону стояков системы. Проектом предусмотреть изоляцию магистральных трубопроводов и трубопроводов подводящих от магистрали к нагревательному прибору в пластиковой термоизоляционной гофре. Магистральные разводящие трубопроводы изолировать изделиями из полимерных материалов. Подводку труб к отопительным приборам отопления по помещениям предусмотреть с учетом решений интерьера в декоративных накладных коробах. |
| 3.3 | ## Требования к системе воздушного отопления | Калориферные установки систем приточной вентиляции и воздушного отопления должны обеспечивать заданную температуру воздуха внутри помещения при расчетной температуре наружного воздуха и температуру обратной сетевой воды в соответствии с температурным графиком путем автоматического регулирования. При отключении вентилятора предусмотреть включение автоматической блокировки, обеспечивающей минимальную подачу теплоносителя для исключения замораживания трубок калориферов. Дисбаланс воздуха не допускается, если это не предусмотрено проектом. Каждая калориферная установка снабжается отключающей арматурой на входе и выходе теплоносителя, гильзами для термометров на подающем и обратном трубопроводах, а также воздушниками в верхних точках и дренажными устройствами в нижних точках обвязки калориферов. Калориферные установки оборудуются автоматическими регуляторами расхода теплоносителя. В калориферных установках, присоединяемых к водяным сетям, должен осуществляться противоток сетевой воды по отношению к воздушному потоку. На основании анализа эффективности работы cуществующих калориферных установок и отрицательном заключении включить в проектно-сметную документацию демонтажые работы. |
| 3.4 | Система вентиляции | При проектировании максимально использовать существующую систему вентиляции делая упор на восстановление и модернизацию системы. Вентиляцию в помещениях предусмотреть приточно-вытяжную с механическим побуждением. Предусмотреть систему вентиляции всех помещений для которых она необходима, с кратностью в соответствии со СНиП 2.08.02-89*. Необходимое количество приточного воздуха, подаваемого в помещения определить: - Из условия ассимиляции остаточных тепловыделений от людей, от оборудования, освещения и солнечной радиации. По кратностям воздухообмена в административно-бытовых и торговых помещениях. - По минимальной норме подачи наружного воздуха на одного человека в помещениях. Тепловыделения от освещения учесть в размере 100% от установленной мощности светильников. Количество приточных и вытяжных систем вентиляции и кондиционирования воздуха принять с учетом функционального назначения и режима работы обслуживаемых помещений, а также архитектурно-планировочных решений, требований санитарных и противопожарных норм. Предусмотреть отдельные (автономные) приточные и вытяжные вентиляционные системы на базе стандартных секций российского или зарубежного производства. Отдельные системы вентиляции предусмотреть для групп помещений, относящихся к одной группе по функциональному назначению и к одной противопожарной зоне. Вентиляционное оборудование разместить в вентиляционных камерах. Для притока воздуха предусмотрены линейные диффузоры и анемостаты с регуляторами протока воздуха. Предусмотреть системы локальной вытяжной вентиляции из всех помещений, в которых выделяются неприятные запахи и технологических помещений. Управление вентиляцией и кондиционированием предусмотреть ручное и автоматическое. Предусмотреть мероприятия по защите от шума и вибрации. Передачу шума и вибраций вдоль трубопроводов и воздуховодов предотвратить размещением гибких связей между оборудованием и воздуховодами. Перенос шума вдоль вентиляционных каналов предотвратить размещением шумоглушителей штатных к вентиляционному оборудованию. |
| 3.5 | Противопожарные мероприятия | Предусмотреть систему дымоудаления подвальных и помещений в которых нет возможности естественного дымоудаления, согласно правилам пожарной безопасности зданий и сооружений, действующих в Российской Федерации. Вентиляционное оборудование, используемое для противодымной защиты при пожаре принять российского производства |

Необходимое условие: иметь свидетельство СРО о допуске к необходимым видам проектных работ по требованиям данного технического задания.

Инженер по ОТ                                                   Ильин А.А.

ПРОЕКТ

ДОГОВОР № ___

на проектирование капитального ремонта системы отопления, вентиляции и кондиционирования здания Государственного автономного образовательного учреждения Центр повышения квалификации – Училище повышения квалификации работников со средним медицинским и фармацевтическим образованием

г. Уфа                                                               		«___» ____________ 2012 г.

Настоящий Договор заключен между Государственным автономным образовательным учреждением Центр повышения квалификации – Училище повышения квалификации работников со средним медицинским и фармацевтическим образованием, именуемым в дальнейшим Заказчик,  в лице заместителя директора Сабирьянова С.Б., действующего на основании Устава и приказа от 9 декабря 2011 года № 343, с одной стороны, и 								, именуемым в дальнейшем Исполнитель, в лице 				 действующего на основании 			, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые Стороны, заключили договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

По настоящему Договору:

1.1. Исполнитель принимает на себя обязательство выполнить работы по проектированию капитального ремонта системы отопления и вентиляции здания Государственного автономного образовательного учреждения Центр повышения квалификации – Училище повышения квалификации работников со средним медицинским и фармацевтическим образованием расположенного по адресу: г.Уфа, проезд  Лесной 3/1 (далее - работы) в соответствии с  Техническим заданием на проектирование (Приложение № 1 к настоящему Договору).

1.2. Исполнитель обязуется выполнить работы собственными силами и силами привлеченных субподрядных организаций в соответствии с Заданием на проектирование (Приложение № 1 к настоящему Договору).

1.3. Исполнитель обязан соблюдать требования, содержащиеся в Техническом задании на проектирование и других исходных данных для выполнения работ и вправе отступить от них только с письменного согласования Заказчика.

1.4. Исполнитель обязуется завершить работы в срок, указанный в п. 3.1 настоящего Договора.

1.5. По окончании работ Исполнитель обязуется сдать результат работ Заказчику в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящего Договора.

1.6. Заказчик обязуется создать Исполнителю необходимые условия для выполнения работ, принять и оплатить работы на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1. Стоимость работ по настоящему Договору (Цена Договора) составляет ____________ руб. (________________________________), в том числе НДС __________.

2.2.  В Цену Договора входит стоимость выполнения всех работ, отраженных  в Техническом задании на проектирование (Приложение № 1),  в т.ч. сбор необходимых исходных данных, стоимость проектно-изыскательских работ; затраты на проведение  всех необходимых согласований,  транспортные и командировочные  расходы; пошлины, налоги, сборы и  другие обязательные платежи.

2.3. Стоимость работ по настоящему Договору является фиксированной в период действия настоящего Договора и не может быть изменена.

2.4. Источник финансирования бюджет Республики Башкортостан и внебюджетные источники финансирования.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены Сторонами:

Начало работ: с момента подписания настоящего Договора.

Окончание работ: ____________________

Датой окончания работ является дата подписания сторонами акта приема-передачи Исполнителем Заказчику проектной документации со всеми необходимыми согласованиями.

3.2. На момент подписания настоящего Договора дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков исполнения обязательств.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

4.1.Обязательства Исполнителя:

4.1.1. Выполнить предусмотренные п.1.1 настоящего Договора работы в соответствии с  Техническим заданием на проектирование (Приложение № 1), надлежащим образом, качественно и в установленные сроки.

4.1.2. Согласовать готовую проектную документацию с Заказчиком и эксплуатирующими организациями.

4.1.3. По завершению работ представить Заказчику документацию на бумажном носителе, в 2-х экземплярах и  1 экземпляр на электронном носителе в составе и объемах, предусмотренных Техническим заданием на проектирование и условиями настоящего Договора с приложением акта приемки-сдачи.

4.1.4.  В случае приостановки работ по любой причине (кроме распоряжения Заказчика) Исполнитель должен в течении 2-х дней уведомить Заказчика об этом. Исполнитель также должен заблаговременно уведомить Заказчика о возможности наступления события, препятствующего нормальному выполнению работ.

4.1.5. За счет своих сил и средств своевременно устранять недостатки, выявленные в процессе приемки результатов выполнения работ и при проведении проверок, осуществляемых в ходе выполнения работ.

4.1.6. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.

4.2. Обязательства Заказчика:

4.2.1. Обеспечивает своевременное финансирование в соответствии с разделом 2 настоящего Договора.

4.2.2. В течение 10-ти дней со дня получения акта сдачи-приемки работ и счета-фактуры направляет Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки работ или мотивированный отказ от ее приёмки. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их исполнения. В случае неполучения подписанного акта сдачи-приемки работ или мотивированного отказа от ее приемки в указанные сроки, работа считается принятой и должна быть оплачена в объеме выполненных работ.

4.2.3. Своевременно предоставляет Исполнителю всю необходимую информацию и документацию.

4.2.4. Заказчик осуществляет контроль за ходом выполняемых работ и соблюдением сроков их выполнения.

5. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

5.1. При завершении работ Исполнитель представляет Заказчику проектную документацию в соответствии с Техническим заданием на проектирование. Передача оформленной в установленном порядке проектной документации осуществляется по накладным Исполнителя.

5.2. Приемке и оплате подлежат полностью законченные работы, согласно условиям настоящего Договора.

5.3. Исполнитель за 5 дней обязан известить Заказчика о готовности к сдаче выполненных работ.

5.4. В случае обнаружения дефектов представитель Заказчика отказывает Исполнителю в приемке работ и выдает замечания к проекту, в которых назначает дату повторной приемки с перечнем дефектов, которые должны быть устранены и сроков их устранения.

5.5. Если в процессе выполнения работы выяснится нецелесообразность ее дальнейшего проведения, Исполнитель обязан приостановить работу, поставив об этом в известность Заказчика в 3-х дневный срок после приостановления работы. В этом случае стороны обязаны в 5-ти дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ.

5.6. В случае досрочного выполнения работ Заказчик может досрочно принять работы и оплатить их по предъявленному акту сдачи-приемки.

6. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ

6.1. Оплата Заказчиком выполненных Исполнителем работ осуществляется путем перечисления денежных средств на счет Исполнителя. Заказчик производит оплату выполненных работ на основании представленных Исполнителем актов сдачи-приема выполненных работ, счета и  счета-фактуры.

Оплата производится  в течение 20 банковских дней после оформления и согласования Заказчиком акта сдачи-приема выполненных работ, счета и  счета-фактуры.

6.2. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

6.3. Авансирование работ не предусматривается.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями настоящего Договора.

7.2. При обнаружении недостатков в проектной документации или в изыскательских работах Исполнитель по требованию Заказчика обязан безвозмездно переделать проектную документацию и соответственно произвести необходимые дополнительные изыскательские работы в согласованный Заказчиком срок.

7.3. За нарушение Исполнителем сроков выполнения работ, предусмотренных разделом 3 настоящего Договора, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты   неустойки за каждый день просрочки. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ

7.4. В случае расторжения или прекращения действия настоящего Договора по инициативе Исполнителя по причинам, не связанным с исполнением Заказчиком обязательств по настоящему Договору, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 10 % от Цены Договора.

7.5. Неустойка за нарушение Исполнителем срока исполнения Договора может взыскиваться Заказчиком в одностороннем порядке путем уменьшения оплаты за выполненные работы на сумму неустойки, рассчитанной в соответствии с п. 7.3 настоящего Договора.

7.6. За нарушение Заказчиком обязательств по оплате выполненных работ Исполнитель вправе потребовать уплаты неустойки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ  от стоимости неоплаченных работ  за каждый день просрочки.

7.7. Уплата неустойки не освобождает стороны от выполнения обязательств по настоящему Договору.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны не несут ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

8.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются возникшие после заключения настоящего Договора непредвиденные, неотвратимые и непреодолимые для Сторон события чрезвычайного характера (пожар, наводнения и другие стихийные бедствия, военные действия или террористические акты), если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами обязательств по настоящему Договору. Срок исполнения обязательств по настоящему Догвору отодвигается на период действия этих обстоятельств.

8.3. Стороны незамедлительно извещают другие Стороны о начале и окончании действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Договору.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

9.1. Спорные вопросы, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

9.2. В случае не урегулирования споров посредством переговоров они  подлежат
передаче на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Башкортостан.

10. РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

10.1. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

11. ПРОЧИЕ   УСЛОВИЯ

12.1. Любые изменения к настоящему Договору составляются в письменной форме в виде дополнительного соглашения и подписываются представителями Сторон.

12.2. Любое уведомление по настоящему Договору дается в письменной форме в виде электронного письма, факсимильного сообщения, телефонограммы или отправляется заказным письмом получателю по его юридическому адресу.

12.3. По всем  вопросам, не нашедшим своего отражения в тексте настоящего Договора, но прямо или косвенно вытекающим из отношений Сторон по нему, затрагивающих имущественные интересы и деловую репутацию Сторон, имея в виду необходимость защиты их охраняемых законом прав и интересов, Стороны будут руководствоваться нормами действующего законодательства Российской Федерации.

12.5. Настоящий Договор имеет следующие приложения, которые являются его неотъемлемыми частями:

Приложение № 1 к Договору: «Техническое задание»

Приложение №2 к Договору: «Протокол согласования договорной цены»

Приложение № 3 к Договору: «Смета на проектные работы»

12.6. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до «___» ____________ 2012 года.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА

И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик						Исполнитель

| Государственное автономное образовательное учреждение Центр повышения квалификации – Училище повышения квалификации работников со средним медицинским и фармацевтическим образованием. Юридический адрес: 450071, РБ г. Уфа, проезд Лесной, 3/1 Реквизиты для перечисления: Министерство финансов РБ (ГАОУ Центр повышения квалификации медработников л/с 30113040210) ИНН 0276016992/КПП 027601001 БИК 048073001 Р/счет 40601810400003000001 ГРКЦ НБ Республики Башкортостан Банка России г.Уфа ОКАТО 80401000000, ОКПО 01965700 ОГРН 1020202862833 Директор ____________ Сабирьянов С.Б. м.п. | Директор ____________ м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 1

Утверждаю

Зам. директора ГАОУ Центр

повышения квалификации медработников

________________С.Б. Сабирьянов

17 апреля 2012г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проектирование капитального ремонта систем отопления и вентиляции здания Государственное автономное образовательное учреждение Центр повышения квалификации - Училище повышения квалификации работников со средним медицинским и фармацевтическим образованием по адресу 450071, РБ, г. Уфа, проезд Лесной, 3/1

| № п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общие сведения |  |
| 1.1 | Наименование работы: | Проектирование капитального ремонта систем отопления и вентиляции здания Государственное автономное образовательное учреждение Центр повышения квалификации-Училище повышения квалификации работников со средним медицинским и фармацевтическим образованием |
| 1.2 | Местонахождение объекта | 450071, Республика Башкортостан, г. Уфа, проезд Лесной, 3/1 |
| 1.3 | Заказчик | Государственное автономное образовательное учреждение Центр повышения квалификации - Училище повышения квалификации работников со средним медицинским и фармацевтическим образованием |
| 1.4 | Срок проектирования | Срок проектирования определяется договором, но не более 30 дней с момента заключения договора |
| 1.5 | Стадийность проектирования | В одну стадию: «Рабочая документация» (РД) |
| 1.6 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 2 | Исходные данные для проектирования |  |
| 2.1 | Назначение здания | Учебный корпус |
| 2.2 | Этажность | 2 |
| 2.3 | Общая площадь | 3988,6 кв.м. (в т.ч.: подвал – 320,2 кв.м.; 1 эт. – 1708,1 кв.м.; 2 эт. - 1852,1 кв.м.; тех. этаж – 108,2 кв.м.) |
| 2.4 | Общий объем | 25888 куб.м. |
| 2.5 | Описание конструктивных элементов здания | Здание 1987 г. постройки, находится на территории ГКБ №21 и по назначению приспособленное т.к. изначально являлось одним из блоков ГКБ №21. с подвалом и техническим этажом из кирпича и железобетона. Фундамент - ленточный из сб. ж/б блоков: несущие стены из кирпича, толщина стен 510-640 мм. Перекрытия из сборных железобетонных многопустотных плит, типа ПТК 63-12. Расчетная нагрузка на плиту по серии составляет 800 кг/м2 (без собственного веса). Перегородки – кирпичные. Проемы наружные – металлопластиковые с одинарными стеклопакетами, большая площадь остекления помещений библиотеки, кабинетов и аудиторий. |
| 2.6 | Характеристики существующей системы отопления и вентиляции | Теплоснабжение производится от ЦТП УТС Октябрьского района. Теплотрасса проходит по подвалу ГКБ №21. Здание ГАОУ Центра повышения квалификации медработников –конечный, тупиковый объект. В тепловом узле установлен элеватор №2 типа 40С10бкМ. Внутренняя система отопления- двухтрубная с нижней разводкой, тупиковая. Разводящие трубопроводы выполнены диаметром 50 мм. Разводка по фасадам выполнена диаметрами Ду 50, 40, 32 мм с дальнейшим уменьшением диаметров, стояки – диаметром Ду 20 мм, подводка к приборам Ду 15 мм. Установлены отопительные приборы чугунные радиаторы типа М140-АО, биметаллические радиаторы, в лекционном зале – конвекторы КН20-1,97 и КН20-0,98 в аудитории на первом этаже. Удаление воздуха производится через воздушные краны. В тепловом узле установлены три приточные системы, одна ПС1 демонтирована. Приточные системы оборудованы калориферами типа КВБ-1 П, КВБ-9П. Воздух из приточных систем подается в лекционные аудитории, библиотеку. Проектная документация по существующим системам вентиляции и отопления отсутствует, необходимо провести обследование существующих систем вентиляции и отопления. Имеется Типовой Проект «ГипроНИИздрав» № 254-1-15 Б9 без разделов ОВ, отопления, ЭС. Производительность вентиляторов неизвестна. Приточные системы автоматизированы по температуре обратной воды и расходу теплоносителя. Мощность существующего теплового узла в расчете на систему вентиляции составляет 220 кВт, температурный график 95-70 гр. С. |
| 3 | Основные требования к проектным решениям. |  |
|  | Требования к документации | Проект выполнить согласно СНиП 2.04.05-91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование», СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения», СНиП П-3-79 «Строительная теплотехника», а также других экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных норм действующих на территории Российской федерации. Технические решения, принятые в проекте, должны обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию. Проект и смета должен быть переданы заказчику в двух экземплярах на бумажном носителе и в одном экземпляре на электронном носителе. Сметы выполнить на основе сметно-нормативной базы ценообразования 2001г. в редакции 2009г. с учетом демонтажных работ. |
| 3.1 | Особые условия и требования | Все технические требования к создаваемым системам могут в процессе реализации изменяться и уточняться по согласованию между Заказчиком и Исполнителем. Все технические решения, принимаемые в ходе работы над проектом, должны согласовываться с Заказчиком на начальных этапах проектирования. |
| 3.2 | Требования к отоплению | Систему отопления предусмотреть двухтрубную, тупиковую, с нижней разводкой магистралей, 2-мя системами. Температурный режим в помещениях предусмотреть согласно СНиП 2..08.02-89*: Внутренние проектные температуры принять согласно назначению помещений. Прокладка стояков и трубопроводов в подвальных помещениях открытая на хомутах. Объемы и температуру приточного воздуха и уровень шума определить согласно СНиП и международным стандартам. Принять температурный график внутренней системы отопления 95-70 гр. С, предусмотреть установку регулятора температуры. Компенсацию тепловых потерь наружных стен обеспечить, главным образом, за счет установки у наружных стен и под оконными проемами радиаторов отопления (дополнительных). Регулирование теплоотдачи отопительных приборов осуществить клапанами RTD-N с термостатическими элементами RTD «Danfoss» или аналогичными. Выпуск воздуха предусмотреть через встроенные воздуховыпускные вентили. Для отключения приборов на обратных подводках запроектировать запорные клапаны RLV «Danfoss» и RLV-К «Danfoss», в зависимости от типа подключения радиатора (нижнего и бокового соответственно). Управление системой отопления предусмотреть ручное, автоматическое. На ответвлениях отопительной сети и на распределительных коллекторах предусмотреть запорные и балансировочные клапаны. В качестве запорных клапанов (диаметром до Ду50) предусмотреть шаровые с резьбовым соединением импортного производства. Клапаны диаметром Ду50 и более – на сварных и фланцевых соединениях. В верхних точках системы предусмотреть установку автоматических воздухоотводчиков. Все трубопроводы внутренней системы отопления выполнить согласно требований СНиП 41-01-2003. Уклоны горизонтальных трубопроводов принять не менее 0,002 в сторону стояков системы. Проектом предусмотреть изоляцию магистральных трубопроводов и трубопроводов подводящих от магистрали к нагревательному прибору в пластиковой термоизоляционной гофре. Магистральные разводящие трубопроводы изолировать изделиями из полимерных материалов. Подводку труб к отопительным приборам отопления по помещениям предусмотреть с учетом решений интерьера в декоративных накладных коробах. |
| 3.3 | ## Требования к системе воздушного отопления | Калориферные установки систем приточной вентиляции и воздушного отопления должны обеспечивать заданную температуру воздуха внутри помещения при расчетной температуре наружного воздуха и температуру обратной сетевой воды в соответствии с температурным графиком путем автоматического регулирования. При отключении вентилятора предусмотреть включение автоматической блокировки, обеспечивающей минимальную подачу теплоносителя для исключения замораживания трубок калориферов. Дисбаланс воздуха не допускается, если это не предусмотрено проектом. Каждая калориферная установка снабжается отключающей арматурой на входе и выходе теплоносителя, гильзами для термометров на подающем и обратном трубопроводах, а также воздушниками в верхних точках и дренажными устройствами в нижних точках обвязки калориферов. Калориферные установки оборудуются автоматическими регуляторами расхода теплоносителя. В калориферных установках, присоединяемых к водяным сетям, должен осуществляться противоток сетевой воды по отношению к воздушному потоку. На основании анализа эффективности работы cуществующих калориферных установок и отрицательном заключении включить в проектно-сметную документацию демонтажые работы. |
| 3.4 | Система вентиляции | При проектировании максимально использовать существующую систему вентиляции делая упор на восстановление и модернизацию системы. Вентиляцию в помещениях предусмотреть приточно-вытяжную с механическим побуждением. Предусмотреть систему вентиляции всех помещений для которых она необходима, с кратностью в соответствии со СНиП 2.08.02-89*. Необходимое количество приточного воздуха, подаваемого в помещения определить: - Из условия ассимиляции остаточных тепловыделений от людей, от оборудования, освещения и солнечной радиации. По кратностям воздухообмена в административно-бытовых и торговых помещениях. - По минимальной норме подачи наружного воздуха на одного человека в помещениях. Тепловыделения от освещения учесть в размере 100% от установленной мощности светильников. Количество приточных и вытяжных систем вентиляции и кондиционирования воздуха принять с учетом функционального назначения и режима работы обслуживаемых помещений, а также архитектурно-планировочных решений, требований санитарных и противопожарных норм. Предусмотреть отдельные (автономные) приточные и вытяжные вентиляционные системы на базе стандартных секций российского или зарубежного производства. Отдельные системы вентиляции предусмотреть для групп помещений, относящихся к одной группе по функциональному назначению и к одной противопожарной зоне. Вентиляционное оборудование разместить в вентиляционных камерах. Для притока воздуха предусмотрены линейные диффузоры и анемостаты с регуляторами протока воздуха. Предусмотреть системы локальной вытяжной вентиляции из всех помещений, в которых выделяются неприятные запахи и технологических помещений. Управление вентиляцией и кондиционированием предусмотреть ручное и автоматическое. Предусмотреть мероприятия по защите от шума и вибрации. Передачу шума и вибраций вдоль трубопроводов и воздуховодов предотвратить размещением гибких связей между оборудованием и воздуховодами. Перенос шума вдоль вентиляционных каналов предотвратить размещением шумоглушителей штатных к вентиляционному оборудованию. |
| 3.5 | Противопожарные мероприятия | Предусмотреть систему дымоудаления подвальных и помещений в которых нет возможности естественного дымоудаления, согласно правилам пожарной безопасности зданий и сооружений, действующих в Российской Федерации. Вентиляционное оборудование, используемое для противодымной защиты при пожаре принять российского производства |

Необходимое условие: иметь свидетельство СРО о допуске к необходимым видам проектных работ по требованиям данного технического задания.

Инженер по ОТ                                                   Ильин А.А.

|  | Утверждено наблюдательным советом ГАОУ Центр повышения квалификации медработников Председатель наблюдательного совета ГАОУ Центр повышения квалификации медработников ____________________Р.Т.Зайнуллин «______»_______________ 2011 год Протокол заседания наблюдательного совета от 23 декабря 2011 года № 7 |
| --- | --- |

ПОЛОЖЕНИЕ

о регламентированных закупках товаров, работ и услуг для нужд
 государственного автономного образовательного учреждения
Центр повышения квалификации –

Училище  повышения квалификации работников со средним

медицинским и фармацевтическим образованием

12. Требования к участникам закупок

12.1. Участником закупок может быть любое юридическое лицо либо несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

12.2. Для участия в процедурах закупок участник закупок должен соответствовать следующим требованиям:

12.2.1. Требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся объектом закупки;

12.2.2. Не проведена ликвидация участника процедуры закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника процедуры закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства - декларируется;

12.2.3. Не приостановлена деятельность участника процедуры закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в процедурах закупок - декларируется;

12.2.4. Отсутствие у участника процедур закупок задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупок по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупок считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято - декларируется;

12.2.5. Отсутствие сведений об участнике закупок в реестре недобросовестных поставщиков - декларируется;

12.2.6. Обладание участниками процедур закупок исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договора на создание произведения науки, программ для ЭВМ и баз данных.

12.3. Требования к участникам закупок указываются в документации о торгах или извещениях, о проведении запроса предложений или запроса котировок и применяются в равной мере ко всем участникам закупок. При выявлении несоответствия участника закупок требованиям, установленным п. 12 настоящего Положения, Комиссия отказывает участнику закупок в допуске к торгам, в участии в процедурах запроса котировок, а Центр не вправе выбрать такого участника закупок в качестве единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).